جدول مشخصات فنی ماژول

| مشخصه فنی | مقدار / توضیحات |
| --- | --- |
| نوع محصول | ماژول فرستنده‌گیرنده صوتی بی‌سیم (تاکی واکی) |
| مدل | ماژول TR1 Walkie Talkie |
| نوع ارتباط | دوطرفه (Transceiver) |
| مدولاسیون | FM |
| تعداد کانال | ۷ کانال |
| کانال 1 | 467.6625 MHz |
| کانال 2 | 462.6625 MHz |
| کانال 3 | 446.05625 MHz |
| کانال 4 | 409.8000 MHz |
| کانال 5 | 168.2625 MHz |
| کانال 6 | 40.650 MHz |
| کانال 7 | 27.125 MHz |
| ولتاژ تغذیه | 3.3 تا 6V DC |
| جریان مصرفی | حداقل 150mA |
| جریان مصرفی در حالت ارسال | حدود 25mA |
| جریان مصرفی در حالت دریافت | حدود 25 تا 150mA، وابسته به حجم صدای خروجی |
| خروجی صوتی | مناسب برای بلندگوی 8Ω |
| توان بلندگو | حدود 0.5W |
| بلندگو | همراه محصول ارائه نمی شود. |
| برد ارتباطی اعلام‌شده | تا حدود 300 متر در فضای باز بدون مانع (در فضای بسته و با وجود موانع برد مفید کاهش می یابد.) |
| آنتن | همراه محصول ارائه می شود. |
| نوع اتصال آنتن | لحیم‌کاری روی PCB |
| ابعاد PCB | حدود 55 × 36 میلی‌متر |
| نوع نصب | برد آماده، نیازمند اتصال و لحیم کاری سیم‌های تغذیه و بلندگو |
| منبع تغذیه پیشنهادی | باتری یا منبع DC پایدار با حداقل ریپل و نوسان در محدوده مجاز |
| کاربری اصلی | ساخت واکی‌تاکی، اینترکام و پروژه‌های ارتباط صوتی بی‌سیم |
| مناسب برای | پروژه‌های DIY، آموزشی و نمونه‌سازی |