ماژول واکی تاکی TR1 با نمایشگر LCD | فرستنده گیرنده صوتی بی‌سیم 7 کاناله

ماژول واکی تاکی TR1 یک برد فرستنده و گیرنده صوتی بی‌سیم آماده است که امکان ساخت سیستم‌های ارتباط صوتی دوطرفه و پروژه‌های واکی‌تاکی را با حداقل قطعات جانبی فراهم می‌کند. این ماژول دارای مدار فرستنده و گیرنده RF، میکروفون داخلی، نمایشگر LCD، انتخاب کانال، کنترل حجم صدا و کلید PTT برای ارسال صوت است و می‌تواند پایه مناسبی برای ساخت انواع دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم و پروژه‌های DIY باشد.

برخلاف ماژول‌های ساده RF که تنها وظیفه ارسال یا دریافت داده را بر عهده دارند، TR1 برای انتقال صوت دوطرفه طراحی شده است. بخش زیادی از مدار موردنیاز برای دریافت صدا، ارسال بی‌سیم، انتخاب کانال و کنترل عملکرد روی خود PCB قرار گرفته است. این موضوع باعث می‌شود کاربر بتواند با افزودن تغذیه، آنتن و بلندگو، یک سیستم واکی‌تاکی ساده راه‌اندازی کند.

ساخت یک سیستم ارتباط صوتی بی‌سیم از صفر معمولاً نیازمند طراحی بخش‌های مختلفی مانند مدار RF، تقویت‌کننده صوت، میکروفون، گیرنده، فرستنده و مدار انتخاب فرکانس است. ماژول TR1 بسیاری از این بخش‌ها را در یک برد کوچک جمع‌آوری کرده است. این ماژول برای افرادی که قصد ساخت یک دستگاه ارتباطی صوتی سفارشی دارند، گزینه‌ای کاربردی محسوب می‌شود. همچنین می‌توان از آن در پروژه‌های آموزشی، آزمایشگاهی و DIY استفاده کرد.

"برای برقراری ارتباط صوتی دوطرفه، حداقل به دو عدد ماژول TR1 نیاز دارید. هر دو ماژول باید روی یک کانال یکسان تنظیم شوند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند."

یکی از ویژگی‌های مهم ماژول واکی تاکی TR1، قابلیت انتخاب بین 7 کانال ارتباطی است. کاربر می‌تواند با استفاده از کلید CH کانال موردنظر را انتخاب کند. شماره کانال انتخاب‌شده روی نمایشگر LCD ماژول نمایش داده می‌شود. وجود چند کانال می‌تواند در پروژه‌هایی که بیش از یک مجموعه دستگاه در یک محیط فعالیت می‌کنند مفید باشد. در این حالت، هر جفت دستگاه می‌تواند در صورت رعایت شرایط فرکانسی و محیطی روی کانال مشترک خود تنظیم شود. فرکانس‌های اعلام‌شده برای کانال‌های این نسخه عبارت‌اند از: CH1: 467.6625MHz / CH2: 462.6625MHz / CH3: 446.05625MHz / CH4: 409.8000MHz / CH5: 168.2625MHz / CH6: 40.650MHz / CH7: 27.125MHz

توجه: استفاده از تجهیزات رادیویی در برخی باندهای فرکانسی ممکن است مشمول قوانین و مقررات محلی باشد. قبل از استفاده عملی، مقررات مربوط به فرکانس و توان تشعشعی منطقه خود را بررسی کنید.

روی برد TR1 یک نمایشگر LCD قرار گرفته است که اطلاعات اصلی ماژول را به کاربر نمایش می‌دهد. از طریق این نمایشگر می‌توان شماره کانال انتخاب‌شده و سطح تنظیمات مربوط به عملکرد دستگاه را مشاهده کرد. وجود نمایشگر باعث می‌شود کار با ماژول ساده‌تر باشد و کاربر نیازی به حدس زدن وضعیت فعلی دستگاه نداشته باشد. نمایشگر، این برد را نسبت به بسیاری از ماژول‌های ساده فرستنده و گیرنده RF کاربردی‌تر کرده است.

ماژول TR1 دارای کلید VOL برای تنظیم صدای خروجی است. طبق اطلاعات محصول، سطح صدا در 9 مرحله از 0 تا 8 قابل تنظیم است. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد حجم صدای بلندگو را متناسب با محیط تنظیم کند. در محیط‌های آرام می‌توان از صدای کمتر استفاده کرد و در محیط‌های پر سروصدا سطح خروجی را افزایش داد. در مشخصات منتشرشده، جریان مصرفی گیرنده با افزایش سطح صدا تغییر می‌کند و برای حالت دریافت در سطح صدای صفر حدود 25 میلی‌آمپر و در سطح 8 تا حدود 150 میلی‌آمپر اعلام شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک واکی‌تاکی، کلید PTT یا Push To Talk است. در ماژول TR1، با فشار دادن کلید PTT، کاربر می‌تواند صوت را ارسال کند. پس از رها کردن کلید، دستگاه به حالت دریافت بازمی‌گردد. این روش عملکرد مشابه واکی‌تاکی‌های کلاسیک است و استفاده از ماژول را برای ساخت سیستم‌های ارتباط صوتی نیمه‌دوطرفه ساده می‌کند. ساختار PTT باعث می‌شود در یک زمان مشخص، ارتباط به‌صورت کنترل‌شده بین ارسال و دریافت جابه‌جا شود.

روی برد TR1 یک میکروفون داخلی قرار گرفته است که برای دریافت صدای کاربر استفاده می‌شود. بنابراین برای استفاده پایه از ماژول نیازی به طراحی مدار میکروفون جداگانه نیست. صدای کاربر توسط میکروفون دریافت شده و پس از پردازش توسط مدار داخلی، از طریق بخش فرستنده RF ارسال می‌شود. این ویژگی باعث کاهش قطعات جانبی موردنیاز در پروژه می‌شود.

کاربردها

- ساخت واکی تاکی DIY و دست‌ساز

- ایجاد ارتباط صوتی بی‌سیم بین دو نقطه

- ساخت سیستم اینترکام بی‌سیم

- پروژه‌های آموزشی مرتبط با RF و مخابرات

- پروژه‌های دانشجویی و تحقیقاتی

- ساخت تجهیزات ارتباطی قابل حمل

- پروژه‌های الکترونیکی و DIY

- آزمایش ارتباط صوتی روی فرکانس‌های مختلف

- ساخت نمونه اولیه تجهیزات ارتباطی صوتی

- استفاده در پروژه‌های رباتیک و سیستم‌های سفارشی

- ساخت دستگاه‌های ارتباط داخلی کوتاه‌برد

- آموزش عملکرد سیستم‌های فرستنده و گیرنده صوتی

راه‌اندازی (setup)

مرحله اول: اتصال آنتن

در قسمت بالای برد، محل اتصال آنتن با عبارت: ANT مشخص شده است. آنتن را به محل تعیین‌شده روی PCB متصل و لحیم کنید. قبل از استفاده، اتصال آنتن باید محکم و صحیح باشد. کیفیت اتصال آنتن تأثیر مستقیمی بر کیفیت دریافت و ارسال و برد ارتباطی دارد. این آنتن فقط برای کانال‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ مناسب است. برای کانال‌های ۵، ۶ و ۷ باید از آنتنی با طول بیشتر استفاده شود. توصیه می‌شود برای عملکرد بهتر، از کانال‌های ۱ تا ۴ استفاده کنید. از تغییر در شکل و فاصله سیم پیچ های آنتن خودداری کنید چرا که باعث تغییر در پاسخ فرکانسی آنتن می شود.

- برد ارتباطی تا 300 متر در فضای باز

برد ارتباطی اعلام‌شده برای ماژول TR1 حدود 300 متر در فضای باز و محیط بدون مانع است.  البته برد واقعی ارتباط به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

- کیفیت و نوع آنتن

- نحوه نصب آنتن

- وجود ساختمان و موانع

- نویز محیط

- شرایط جغرافیایی

- تداخل فرکانسی

- جهت قرارگیری دستگاه‌ها

بنابراین عدد 300 متر باید به‌عنوان برد اعلامی در شرایط مناسب و فضای باز در نظر گرفته شود و در محیط‌های شهری یا داخل ساختمان و محیط های بسته با وجود موانع ممکن است برد واقعی کمتر باشد.

مرحله دوم: اتصال بلندگو

برای شنیدن صدای دریافتی، روی PCB محل اتصال بلندگو با علامت‌های SP+ و SP- مشخص شده است. طبق مشخصات اعلام‌شده برای نسخه رایج این ماژول، بلندگوی پیشنهادی دارای مشخصات زیر است:

- امپدانس: 8 اهم

- توان پیشنهادی: 0.5 وات

بلندگو معمولاً جزو محتوای اصلی برخی بسته‌بندی‌ها نیست و باید به‌صورت جداگانه تهیه و به برد متصل شود.  برای تهیه بلندگو با مشخصات فوق میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

- https://jamtronic.com/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c-yd50-1-8r-0-5w/

"در هنگام نصب بلندگو به قطبیت های مثبت و منفی دقت نمایید."

مرحله سوم: اتصال تغذیه

ماژول واکی تاکی TR1 با ولتاژ 3.3-6V DC و جریان مصرفی حداقل 150mA کار می‌کند. این محدوده ولتاژ باعث می‌شود بتوان از منابع تغذیه مختلفی برای آن استفاده کرد. برای مثال می‌توان از:

- باتری لیتیومی تک‌سل

- پک باتری مناسب

- منبع تغذیه DC تثبیت‌شده

- مدار تغذیه قابل حمل مناسب

استفاده کرد.

به دلیل حساسیت تجهیزات RF به نویز تغذیه، استفاده از منبع ولتاژ پایدار و مناسب و تا د امکان با حداقل ریپل و نوسان می‌تواند به عملکرد بهتر سیستم کمک کند.

"قبل از اتصال تغذیه، حتماً قطب مثبت و منفی را بررسی کنید. اعمال ولتاژ بالاتر از محدوده اعلام‌شده می‌تواند باعث آسیب به مدار شود."

مرحله چهارم: روشن کردن ماژول

پس از اتصال تغذیه، نمایشگر LCD فعال شده و وضعیت یا کانال فعلی را نمایش می‌دهد. LED روی برد نیز برای نمایش وضعیت عملکرد استفاده می‌شود.

مرحله پنجم: انتخاب کانال

با استفاده از کلید CH می‌توانید کانال ارتباطی را تغییر دهید. این ماژول دارای 7 کانال از پیش تعیین‌شده است و شماره کانال روی نمایشگر LCD قابل مشاهده است.  فرکانس‌های اعلام‌شده برای کانال‌های این نسخه عبارت‌اند از: CH1: 467.6625MHz / CH2: 462.6625MHz / CH3: 446.05625MHz / CH4: 409.8000MHz / CH5: 168.2625MHz / CH6: 40.650MHz / CH7: 27.125MHz

"برای برقراری ارتباط بین دو دستگاه هر دو ماژول باید روی یک کانال یکسان تنظیم شوند."

برای مثال:

ماژول اول: CH3

ماژول دوم: CH3

در این حالت دو ماژول می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

مرحله ششم: تنظیم حجم صدا

با استفاده از کلید VOL می‌توان حجم صدای خروجی را تنظیم کرد. طبق اطلاعات نسخه رایج ماژول، سطح صدا در 9 مرحله از 0 تا 8 قابل تنظیم است. افزایش حجم صدا می‌تواند مصرف جریان دستگاه در حالت دریافت را افزایش دهد.

مرحله هفتم: ارسال صدا با کلید PTT

برای ارسال صوت و شروع مکالمه، کلید PTT را فشار داده و نگه دارید. در این حالت:

- ماژول وارد حالت ارسال می‌شود.

- صدای شما توسط میکروفون داخلی دریافت می‌شود.

- صدا از طریق بخش RF ارسال می‌شود.

- ماژول مقابل که روی همان کانال قرار دارد، صدا را دریافت می‌کند.

پس از پایان صحبت، کلید PTT را رها کنید تا ماژول مجدداً وارد حالت دریافت شود.

نکات مهم در استفاده از ماژول TR1

- برای ارتباط دوطرفه به دو ماژول نیاز دارید :

یک عدد TR1 به‌تنهایی امکان ایجاد ارتباط واکی تاکی بین دو کاربر را فراهم نمی‌کند. برای ارتباط صوتی بی‌سیم دوطرفه حداقل نیاز دارید 2 عدد ماژول TR1 و هر دو باید روی کانال مشترک قرار بگیرند.

- به بلندگوی مناسب نیاز دارید :

بلندگو جزو قطعات ضروری برای شنیدن صدای دریافتی است. مشخصات پیشنهادی:

- امپدانس: 8Ω

- توان: حدود 0.5W

استفاده از بلندگوی نامناسب ممکن است باعث کاهش حجم صدا یا عملکرد نامطلوب خروجی صوتی و حتی آسیب به ماژول شود.  برای تهیه بلندگو با مشخصات فوق میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

- https://jamtronic.com/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c-yd50-1-8r-0-5w/

- آنتن را حتماً به‌درستی نصب کنید :

آنتن یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم ارتباط بی‌سیم است. اتصال ضعیف، لحیم‌کاری نامناسب یا استفاده از آنتن نامناسب و حتی تغییر در شکل و فاصله های سیم پیچ آنتن می‌تواند باعث موارد زیر شود:

- کاهش برد

- کاهش کیفیت دریافت

- افت کیفیت ارسال

- افزایش حساسیت به نویز

در نسخه رایج این محصول، آنتن همراه برد ارائه شده اما ممکن است نیاز به لحیم‌کاری داشته باشد.

- ولتاژ تغذیه را رعایت کنید :

محدوده مجاز ولتاژ کاری اعلام‌شده 3.3 تا 6 ولت DCاست.  استفاده از ولتاژ خارج از این محدوده ممکن است باعث آسیب به مدار شود. بهتر است از منبع تغذیه پایدار و کم‌نویز استفاده کنید.

- برد 300 متر یک مقدار ایده‌آل است :

برد اعلام‌شده برای ماژول حدود 300 متر در فضای باز بدون مانع است.  برد واقعی می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر کند:

- ساختمان و دیوار

- موانع فلزی

- نویز محیط

- کیفیت آنتن

- نحوه قرارگیری آنتن

- شرایط آب‌وهوایی

- تداخل فرکانسی

بنابراین نباید انتظار داشت که در تمام محیط‌ها برد دقیقاً 300 متر باشد و در محیط های بسته و دارای مانع برد مفید کاهش می یابد.

- مصرف جریان را در طراحی باتری در نظر بگیرید :

مصرف جریان اعلام‌شده برای این ماژول:

| حالت | جریان تقریبی |
| --- | --- |
| ارسال | 25mA |
| دریافت با صدای صفر | 25mA |
| دریافت با صدای سطح 8 | تا 150mA |

اگر قصد ساخت دستگاه قابل حمل دارید، ظرفیت باتری باید با توجه به مدت زمان موردنیاز و حجم صدای مورد استفاده انتخاب شود.

- ابتدا در فاصله کم تست کنید :

قبل از آزمایش در فاصله‌های زیاد، دو ماژول را در فاصله چند متری از یکدیگر تست کنید.

در صورت عدم برقراری ارتباط موارد زیر را بررسی کنید:

- اتصال تغذیه

- ولتاژ صحیح

- اتصال بلندگو

- اتصال آنتن

- یکسان بودن کانال

- عملکرد کلید PTT

- از بازخورد صوتی جلوگیری کنید :

اگر دو ماژول روشن در فاصله نزدیک قرار داشته باشند و صدای بلندگو زیاد باشد، ممکن است صدای خروجی یک دستگاه توسط میکروفون دستگاه دیگر دریافت شود و باعث فیدبک صوتی و صدای ناخوشایند شود. برای جلوگیری از این مشکل:

- فاصله دو دستگاه را افزایش دهید.

- صدای بلندگو را کاهش دهید.

- هنگام تست از محیط آرام استفاده کنید.

ماژول را از رطوبت محافظت کنید :

PCB ماژول بدون قاب محافظ عرضه می‌شود. برای استفاده دائمی یا قابل حمل، بهتر است برد داخل:

- جعبه پلاستیکی

- کیس پروژه

- محفظه عایق مناسب

قرار گیرد تا از تماس، گردوغبار و رطوبت محافظت شود.

- مقررات فرکانسی را بررسی کنید :

این ماژول روی چند فرکانس از پیش تعیین‌شده کار می‌کند. استفاده عملی از تجهیزات فرستنده رادیویی ممکن است بسته به کشور و باند فرکانسی، تابع مقررات محلی و نیازمند مجوز باشد. قبل از استفاده عملی و دائمی، به‌ویژه در محیط‌های عمومی، قوانین و مقررات رادیویی منطقه خود را بررسی کنید.